- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体

水文地质条件补勘工程项目

建设单位（盖章）：淮南矿业（集团）有限责任公司

潘集第三煤矿

编制日期：       二○二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-340406-04-01-767061 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曹况山 | 联系方式 |  | 15855448930 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮南市潘集区芦集镇 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （116度41分34.648秒，32度50分14.511秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | “四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 9479m2（临时用地） |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 淮南市潘集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 898 | 环保投资（万元） | 98 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 10.91 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目无需设置专项评价，判定依据见下表： 表1-1 专项评价设置原则对应一览表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目是否涉及. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部(配套的管线工程等除外)； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目为M7472 固体矿产地质勘查项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类中三、煤炭1、煤田地质及地球物理勘探”，为鼓励类，且本项目已取得淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目编码为2206-340406-04-01-767061，因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 （2）选址符合性分析 本项目所在地区以农业生态环境为主，少有珍稀野生动植物分布、无自然保护区及风景名胜区等环境制约因素。项目临时用地面积为9479m2，全部为农用地，根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。 项目施工期采取有效的污染防治措施后，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。故本项目选址合理可行。 （3）与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件符合性分析 表1-2 与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的符合性分析 相关规范情况; 建设项目情况; 是否符合. 深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查本、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和本“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级; 本项目为M7472固体矿产地质勘查项目，不属于“两高”项目; 符合. 强化扬尘管控，皖北城市平均降尘量不得高于7吨/月平方公里，其他城市不得高于5吨/月平方公里，省大气办通报2020年降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，严格执行“六个百分之百”，强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。力争2022年3月底前，内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造; 本项目施工期加强管理，制定了一系列措施，严格按照“六个百分之百”要求执行; 符合. （4）与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》符合性分析 表1-3 与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的符合性分析 相关规范情况; 建设项目情况; 是否符合. 加强施工扬尘控制，严格执行城市施工过程“六个百分之百”。将因施工扬尘污染受到行政处罚或行政处理的信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。; 项目进、出口地面硬化，在出口设置车辆自动冲洗装置，确保厂区产生的无组织粉尘达标排放；对厂区道路进行硬化，运输车辆应覆盖严密、载量适中，加强路面清扫; 符合. （5）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 表1-4 项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 相关规范情况; 建设项目情况; 是否符合. 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目属于固体矿产地质勘查项目，企业不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。项目已取得潘集区发展改革委备案; 符合. 第十五条 淮河流域县级以上人民政府应当按照淮河流域水污染防治规划的要求，建设城镇污水集中处理设施，统筹推进城乡黑臭水体治理。 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放。 各级人民政府应当统筹规划建设农村污水、垃圾处理设施，并保障其正常运行; 本项目废水主要为钻井废水、车辆冲洗废水和办公生活污水，钻井废水经泥浆池后回用，车辆冲洗废水经沉淀池后循环使用，不外排；办公生活污水经化粪池后用于农肥; 符合. （6）与《水污染防治行动计划》符合性分析 表1-5 项目与《水污染防治行动计划》符合性分析 相关规范情况; 建设项目情况; 是否符合. 一、全面控制污染物排放. 狠抓工业污染防治; 本项目为M7472 固体矿产地质勘查项目，不属于专项整治十大重点行业范畴; 符合. 二、推动经济结构转型升级. 调整产业结构; 本项目为M7472 固体矿产地质勘查项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019本），本项目不在过剩产能和淘汰落后工艺范围内; 符合. 三、着力节约保护水资源. 控制用水总量、提高用水效率; 项目用水为办公生活用水、车辆冲洗用水和钻井用水。钻井废水经泥浆池后回用，车辆冲洗废水经沉淀池后循环使用，不外排；办公生活污水经化粪池后用于农肥; 符合. 科学保护水资源; 项目无废水排放，全部回用或外运处置，不会对周围水域产生污染; 符合. （7）与《土壤污染防治行动计划》符合性分析 表1-6 项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析 文件要求; 项目情况; 是否符合. 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染. 加强未利用地环境管理; 项目实施结束后土地进行复垦; 符合. 防范建设用地新增污染; 项目评估严格遵守相关法律法规及相关导则，确定该项目在采取相关措施后对项目所在地及周围土壤不造成污染; 符合. 强化空间布局管控; 项目布局选址合理，各类污染物均有相应收集设施，不会对周围土壤造成污染; 符合. 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作. 严控工矿污染; 项目各项污染物排放在采取本评价相关建议后，均可达标排放; 符合. 减少生活污染; 生活垃圾分类收集，可达到垃圾的减量化、资源化、无害化; 符合. 七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量. 明确治理与修复主体; 本项目秉承“谁污染，谁治理”的原则，环境责任主体明确; 符合. 九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系. 加强社会监督; 本项目信息均向社会公开，且积极接受广大群众和相关部门的监督; 符合. 十、加强目标考核，严格责任追究. 落实企业责任; 本项目加强内部管理，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确定相关污染物达标排放; 符合. （8）与《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规（2019）1号）符合性分析 表1-7 项目与《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规（2019）1号）符合性分析 相关规范情况; 建设项目情况; 是否符合. 临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由县级自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收。; 本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为9479m2，用地时间预计为2年，系租用淮南市潘集区芦集镇葛楼村的土地作为本项目的临时用地。2022年8月29日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规〔2022〕380号》; 符合. （9）“三线一单”相符性分析 根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、安徽省人民政府《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号），项目“三线一单”相符性分析见下表。 表1-8 项目“三线一单”符合性 内容; 相关规范要求; 建设项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇，根据《安徽省生态保护红线》，项目建设不涉及《安徽省生态保护红线》划定的生态红线区域，项目建设符合安徽省生态保护红线的相关要求; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《2021年淮南市环境质量状况公报》可知，项目所在区域SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，PM2.5、PM10、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，项目所在区域判定为不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，严格落实《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，根据《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量；与本项目有关的地表水体为淮河，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；本项目建设主要在施工期，时间较短，在采取一定环保措施后，对周围环境影响很小，不会造成区域环境质量的下降; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇，生产所需能源、物资均能正常供应；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，企业用水来自周边地下水井，生产用电由柴油发电机提供。所用原辅材料均在国内购买，项目施工期通过内部管理设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等措施尽可能做到合理利用和节能降耗、最大限度地减少物耗。因此，项目不会突破当地资源利用上线; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，以清单方式列出的精致、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于M7472 固体矿产地质勘查根据国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类中三、煤炭1、煤田地质及地球物理勘探”，本项目为鼓励类，符合国家产业政策。与《市场准入负面清单（2019年版）》对比，本项目不属于禁止准入类项目，可依法平等进入。项目所在地尚未出台环境准入负面清单。综上，本项目符合国家和地方产业政策。根据《淮南市企业投资项目负面清单（2015年本）》，本项目不在负面清单内; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇境内，地理坐标为（116°41′34.648″，32°50′14.511″）。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 淮南矿业（集团）有限责任公司潘集第三煤矿在安徽省淮南市潘集区芦集镇建设潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目。项目于2022年6月7日经淮南市潘集区发展和改革委员会备案，备案编号为2206-340406-04-01-767061，项目总投资898万元。项目建设内容为：在5#地震波反射异常体对应地面共布置2口地面钻井，钻井走向间距不大于200m。在5#地震波反射异常体对应地面施工2口地面探查钻井，分别为YCT1、YCT2，根据钻孔探查结果再研究确定是否施工机动孔，以此查清煤岩层组合特征以及水文地质特征等。待勘查结束后进行现场清理和生态修复工作。 本项目只进行钻井工程，根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，应全部编制环境影响报告表，项目环评类别判定依据如下。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十六、专业技术服务业. 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存; /; 全部; /. 为了对建设项目可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，本项目需进行环境影响评价，淮南矿业（集团）有限公司潘集第三煤矿委托我公司对“潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目”进行环境影响评价工作。接受委托后我单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为项目管理提供参考依据。 1、项目概况 1.1 项目简介 潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目位于安徽省淮南市潘集区芦集镇，为确保潘三矿西三下部采区的11-2煤～8煤层的安全回采，需要对异常体进行钻探验证，并根据探查结果确定是否留设防隔水煤柱。本次补勘工程设计施工2个钻孔，分别为：YCT1、YCT2，根据钻孔探查结果再研究确定是否施工机动孔，待勘查完全结束后进行现场清理和生态修复工作。 1.2 工作面概况 1.2.1 工作面位置及范围 5#地震波反射异常体位于潘三矿与丁集矿井田边界上，中心坐标为X:3634838.35，Y:471186.11。平面形态为近圆状，空间形态呈反漏斗状。该异常在3煤层沿层切片上的“近椭圆”长轴约445m，短轴约370m。3煤层、4煤层和5煤层反射波同相轴扭曲、波形凹陷特征明显，3煤层以下的灰岩地层中有一较大规模的地震波反射异常体，地震反射同相轴下弯特征明显，疑似程度较高。该异常体纵向上底界发育在奥灰底界，顶界发育至5-1煤顶板上部，影响最浅深度约970m，影响潘三矿西三下部采区的采场布置。 1.2.2 对应地表特征 潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目对应地面主要为农用地。 1.2.3 地质构造情况 地层： 该区域内穿过及揭露的地层有新生界﹑二叠系、石炭系、奥陶系，其地层特征自上而下描述如下： ①新生界：新生界总厚约432m，由粘土、砂质粘土和细砂等松散层组成，岩性主要由土黄色、灰绿色细砂，灰绿色砂质粘土及粘土为主。 ②二叠系（P）：总厚约737m，岩性主要由泥岩、砂岩、粉砂岩及煤层组成。 ③石炭系（C）：厚度约120m，岩性主要由灰岩、砂岩、泥岩、薄煤层组成。 ④奥陶系（O）：厚度约5m，岩性主要由灰岩组成。 煤层： 主要煤层分布在二叠系煤系地层，可采煤层主要为11-2、8、7-1、6-1、5-2、4-2、4-1、3、1煤。 11-2煤层厚度平均4.10m；9煤层平均厚度为0.8m，上距11-2煤层平均间距62m；8煤层平均厚度为4m，上距9煤层平均间距15m；7-1煤层厚度平均为0.8m，距8煤层平均8.5m；6-1煤层厚度为0-5.70m，平均2.1m，距7-2煤层平均53m；5-2煤层厚度平均1.1m，上距6-1煤层平均5m；4-2煤层厚度平均1.2m，上距5-2煤层平均11m；4-1煤层厚度平均3.8m，上距4-2煤层平均17m；3煤层厚度平均0.7m，上距4-1煤层平均65m。1煤层厚度平均1.5m，上距3煤层平均4.75m。 1.2.4 水文地质 矿井主要含水层为新生界松散层孔隙含水层组、煤系砂岩裂隙含水层组及岩溶裂隙含水层组等三部分组成。 ①新生界松散层含、隔水层组 总厚186.54～483.55m，平均378.93m。总体由东南向西北增厚，工厂附近古地形隆起处最薄。 ②二叠系砂岩裂隙含水层（组） 分布于煤层与泥岩、砂质泥岩之间。砂岩裂隙不甚发育，水位标高23.39～24.20m，q=0.0133～0.0303l/sm，富水性弱，为储存量消耗型。水温24～29℃，水质类型为HCO3-Cl-K+Na或Cl-K+Na型。 ③岩溶裂隙含水层组 石炭系太原组岩溶裂隙含水（组） 依4个钻孔揭露，平均组厚135.72m，含灰岩12～13层，灰岩平均总厚51.45m，占组厚37%。太原组上部1～4层灰岩为l煤层底板直接充水含水层。 太灰岩溶裂隙发育不均一，富水性不均一，水位标高为17.11～28.40m，单位涌水量为0.0187～0.187l/sm，富水性弱～中等。水温32～37℃，水质类型为Cl-K+Na或Cl-SO4-K+Na型。 奥陶系岩溶裂隙含水（组） 依据钻孔揭露，厚度为28.18～109.18m，岩性以厚层状白云质灰岩、灰质白云岩及角砾状灰岩，夹薄层泥质灰岩。水位标高为17.73～22.17m，单位涌水量为0.034～0.866l/sm，富水性弱～中等。水温33～42℃，水化学类型为Cl-Na及SO4-HCO3-Cl-Ca-K+Na型。 2、主要建设内容 项目的主要建设内容及规模见下表。 表2-2 建设内容及规模一览表 工程类别; 单项项目名称; 主要工程内容; 工程规模. 主体工程; 井场工程; 项目共有2个井场，施工现场及道路采取钢板铺垫，危废暂存间和柴油机房等采用混凝土硬化; 占地面积9479m2. 钻井工程; 购置钻塔、钻机、钢筋绳、振动筛等钻井设备，新建2个地面探查钻井，每个井场区域建设一处钻机房; 每个钻机房占地面积为144m2. 复垦工程; 工程完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能; 对项目区域进行植被恢复，总恢复面积为9479m2. 辅助工程; 办公生活区; 本项目不设办公生活区，工作人员食宿均依托附近民房; /. 机械设备区; 本项目设置2处机械设备区，总占地面积1000m2，用于存放机械设备; 占地面积1000m2. 彩板房; 本项目设置1处彩板房，用于储存原辅材料; 占地面积20m2. 进场道路; 道路使用现有乡村道路，无需新建进场道路; /. 储运工程; 危废暂存间; 用于暂存危险废物，共设置1处危废暂存间，彩钢瓦结构，设置防腐防渗措施; 占地面积10m2. 柴油机房; 设置柴油机房1个，用于储存柴油，柴油机房设置1个40m3的柴油罐; 占地面积150m2. 公用工程; 供电; 办公生活用电依托附近村庄，勘探区施工用电由柴油发电机提供; 用电量25万kw·h/a. 供水; 生产用水为项目区井水，生活用水为桶装纯净水; 用水量892t/a. 排水; 生活污水经化粪池后，定期清掏作农肥；每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场钻井废水设置1个泥浆池，容积40m3，钻井废水经泥浆池后回用于钻井用水. 环保工程; 废气; 施工扬尘：洒水抑尘；限制车速；保持施工场地路面清洁和设置运输车辆过水池；避免大风天气作业；物料运输过程中控制装载量，运输车辆车箱加盖篷布；选用合格施工车辆. 废水; 本项目食宿依托附近村庄，生活污水经化粪池后，定期清掏作农肥；每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场钻井废水设置设1个泥浆池，容积40m3，钻井废水经泥浆池后回用于钻井用水. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减震、隔声和吸声等措施. 固体废物; 施工土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋；钻井岩屑暂存于砂池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间，危废暂存间占地面积10m2，统一收集后定期送有资质单位处理。生活垃圾、废含油抹布和废含油手套依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运. 生态环境; 车辆不得随意在施工区范围行驶，其他作业控制在场地范围内进行，减少临时占地；工程完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能. 3、项目主要原辅材料、能源及设备 表2-3 原辅材料和动力供应用量一览表 序号; 原材料和能源; 年用量; 最大存储量; 储存位置. 1; 钻头; 6个; 6个; /. 2; 外购水泥浆; 80t; 5t; /. 3; 纤维素; 1.6t; 0.8t; 彩板房. 4; 腐殖酸; 2t; 0.5t; 彩板房. 5; 泥浆固化剂; 0.5t; 0.5t; 彩板房. 6; 柴油; 25.25t; 25.25t; 柴油储罐. 7; 用电; 25万kw·h; /; /. 8; 用水; 892m3; /; /. 腐植酸：腐植酸钾是一种高效有机钾肥，化学式为C9H8K2O4，外观为黑色粉末，易溶于水，水溶液呈酱色。其含有的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料；此外，腐植酸钾还可用作石油钻井液的处理剂，主要起防止井壁坍塌的作用。 纤维素：项目使用的纤维素为木质素纤维，它是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度高达250℃以上，在通常条件下是化学上非常稳定的物质，不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀，具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质，不影响环境，对人体无害，属绿色环保产品，这是其它矿物质素纤维所不具备的。纤维微观结构是带状弯曲的，凹凸不平的，多孔的，交叉处是扁平的，有良好的韧性、分散性和化学稳定性，吸水能力强，有非常优秀的增稠抗裂性能。 柴油：是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。 表2-4 项目施工设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 钻塔; 四角加强型钻塔; 1付. 2; 钻机; TXJ-1600钻机; 1台. 3; 钻机; TSJ-2000钻机; 1台. 4; 泥浆泵; NBB-390型; 1台. 5; 泥浆泵; 3NB-260型; 1台. 6; 钢丝绳; 6*37+HCΦ19.5mm; 1盘. 7; 钢丝绳; 6*19S+FCΦ24mm; 1盘. 8; 振动筛; ZS1800*1120*2型; 1台. 9; 柴油机; NTAA855-G4型柴油机(315KW); 1台. 10; 柴油机组; G128ZLD2型（227KW）; 1台. 11; 发电机组; 6135型（150KW）; 1台. 12; 空压机; V900; 1台. 4、工程占地 本项目使用位于淮南市潘集区芦集镇葛楼村境内9479m2集中土地，作为临时用地。临时用地情况详见表2-5。 表2-5 临时用地情况 序号; 位置; 地理坐标; 占地面积（m2）; 地形及占地类型; 后期恢复方向. 1; 淮南市潘集区芦集镇葛楼村; 116°41′34.648″，32°50′14.511″; 9479; 农用地; 农用地. 5、工程任务 表2-6 主要工程量表 孔号; 坐标; 设计孔深（m）. 经距（X）; 纬距（Y）. YCT1; 3634838.35; 471186.11; 1294. YCT2; 3634782.69; 471324.42; 1203. 表2-7 钻探、测井等工程量一览表 钻孔编号; 钻探工程量; 常规测井; 声波测井; 简易井温测井. YCT1; 1294; 1294; 860; 124. YCT2; 1203; 1203; 772; /. 机动孔; 1300; /; /; /. |
| 总平面及现场布置 | 本项目使用位于潘集区芦集镇葛楼村境内9479m2建设潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目，不超范围使用。本项目新建钻机房、柴油机房、彩板房等，施工结束后全部恢复为原有土地性质。项目总平面图详见附图3。 |
| 施工方案 | 施工方案分为钻前工程和钻井工程 1、钻前工程 项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。 搭设临时建筑物及相关附属设施建设 安装钻探设备 场地建设和整平 水土流失、植被破坏、施工噪声、扬尘、废渣 施工噪声、扬尘、废渣 施工噪声、扬尘 图2-1 钻前工程工艺流程及产污节点图 工艺流程： ①钻前准备包括定井位、平井场、打基础、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等，如：钻杆、钻铤、钻头及泥浆泵必要的配件等。 ②钻塔安装：在钻孔位置布置好基台，并搭建钻塔，本项目使用四角形钻塔。钻塔在钻井过程中，用于安放和悬挂提升系统，承受钻具重量，存放钻杆或钻铤等。此工序产生少量施工固废。 2、钻井工程 泥浆泵 三开钻进 起下钻 下套管 测井录井 完钻封井 配置泥浆 沉淀池 泥浆池 生态恢复 柴油发电机、钻机、钻井泵 综合录井仪、综合测井仪等 噪声、废气 水、纤维素、腐殖酸等 噪声、固废 图2-2 钻井工程工艺流程 工艺流程简述： ①钻井：是进行钻井生产取得进尺的手段，用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿吃入岩石中并旋转以破碎井底岩石，本次设计钻井采用Ⅲ型“掏穴”钻井结构。 ②下套管：下置套管前先采用顺孔器顺孔，待顺利顺孔至套管下置深度后，进行下置套管工作。 以YCT2#钻井为例，其钻井结构及套管下置概述如下： 一开：0～450m，Φ350mm孔径，下Φ273×10.16mm石油套管。 二开：450～1076m，Φ245mm孔径，0～1076m下Φ194×8mm地质套管。 三开：1076～1166m，Φ165mm孔径，0～1166m下Φ127×5.59mm石油套管；1166～1203m，Φ91mm孔径，裸孔。 ③固管：套管下入后，下一步工作是将水泥泵入套管并使之充满套管外环形空间。即将配制好的水泥浆，注入套管，并按照设计要求使水泥浆在管外环形空间上返到规定的高度，施工前必须对水泥浆用量进行精确的计算，施工时，要使用地面设备和辅助装置，还要进行严密的组织施工等。 ④测井、录井 将多种专用仪器（综合录井仪、综合测井仪、扫描仪等）放入钻井的井内，沿着井身测量钻井地质坡面上地层的各种物理参数（电阻率、自然电位、中子、密度、声波等），然后利用这些物理参数和地质信息（泥质含量、孔隙度、饱和度、渗透率等）之间应有的关系，采用特定的方法把测井信息加工转换成地质信息，系统地收集、记录、分析来自井下的各种信息，从而研究地下岩石物理性质与渗流特性，为调查区煤炭资源潜力评价提供资料。 除钻机：拆除钻机并清理现场，恢复施工区内生态环境，此工序会产生噪声与建筑垃圾。 ⑤清理现场、土地复垦：根据设计，气井服务期满后，井场废弃，为恢复井场占地生态。服役后期，完成采气的废弃井，应封堵内外井眼，拆除井口装置，截去地下1.5m管头，清理场地，清除、填埋各种固体废弃物，恢复原有地貌、植被；废水沉淀池及时清理覆土填埋、压实，并立警示标志；恢复原有地貌及其原地貌功能，使开发区块生态环境功能不变，生态环境质量不低于目前现状；针对各类废弃井采取有效可行的固井、封井措施，防止井筒成为污染地下水的通道。 ⑥生态恢复 对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等实施复垦、生态恢复。 图2-3 钻孔结构示意图 3、建设周期 根据项目设计资料，项目施工时间为12个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、自然环境简介 1、生态现状调查 - 项目地位于安徽省淮南市潘集区芦集镇，不在安徽省生态功能重要性评估区域和安徽省生态环境敏感性评估区域范围内，经现场勘察，项目所在地为农村环境，周边主要为水田和旱地，区域范围内无古稀树木及珍稀保护类植物。 - （1）生态功能区概述 根据《安徽省生态功能区划》，本项目所在区域属于“I3-3淮南农业与城镇生态功能区”。 本区地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本内工矿与城镇密集，主要安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63%，且煤质好，煤种多。 本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。该生态功能区的煤资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。 （2）土地利用情况 本项目租用淮南市潘集区芦集镇葛楼村的土地作为本项目的临时占用用地，临时用地面积为9479m2，用地时间预计为2年。2022年8月29日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规〔2022〕380号》，全部为农用地。 （3）土壤、植被类型及野生动植物 项目区地处淮河中游，地势平坦。由滩地、岗地伸向平原中心，一般分布着黄棕壤和水稻土。土层厚度约为30cm。根据现场调查并结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、水域和建设用地五种类型。 评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土。 根据现场调查，本工程涉及区域植被主要为农作物、绿化植被和行道树，沿线分布少量林木、主要为杨树及灌木等。 项目区生态系统以农田生态系统占绝对优势的人工生态系统为主体，自然生态系统仅有少量受人工影响的河流生态，生态系统组成与结构比较简单，野生动物种类比较贫乏，多为田间野生动物种群。 项目所在地区由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有鸟类、鼠类、蛙类小型动物以及各种昆虫等。随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态系统早已被人工农业生态环境所替代。 综上所述，项目未穿越自然保护区和森林公园。项目评价区域内人口分散，部分密集，沿线未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，沿线未发现珍稀、濒危动物，陆生动物以家禽、家畜为主。 2、地形地貌 项目区域在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。 市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。 3、气候、气象 项目区域是属于暖温带和亚热带的过渡地带，年平均气温偏高，平均气温16.6℃，较常年偏高1.0℃；全年只有2月、12月较常年分别偏低0.7℃、1.5℃，其余月份均较常年偏高，其中4月较常年偏高2.8℃。冬季平均气温3.5℃，较常年偏低0.1℃，为正常年份。年高温日数28天，较常年偏多11天。年极端最高气温38.9℃，出现在7月30日；年极端最低气温-5.5℃，出现在1月23日。初霜出现在11月6日，终霜出现在3月13日，全年无霜期238天。 降水全年降水量893.4毫米，与常年相比正常略偏少，季节性降水分布不均。6月22日入梅，7月21日出梅，均较常年偏晚，梅雨量166.3毫米。12月22日，迎来第一场降雪。全年降水日数107天，暴雨日数5天。 4、水文状况 淮河流域西起桐柏山和伏牛山，南以大别山和江淮丘陵与长江流域分界，北以黄河南堤和沂蒙山与黄河流域分界。淮河流域由淮河与泗、沂、沭河两大水系组成，流域面积29万km2，其中淮河水系为21万km2，泗、沂、沭河水系为8万km2。 淮河是我国五大水系之一，发源于河南省桐柏山北麓，流经河南、安徽至江苏扬州三江营入长江。历史上淮河是一条独流入海的河流，公元1194年黄河第四次决堤南泛夺淮，至1855年黄河改道北经山东利津入海的661年间，黄河挟带的大量泥沙淤塞了淮河入海尾闾，逐使淮河改道经三河、高宝湖穿运河至三江营流入长江。 淮河干流全长1000km，总落差200m，平均比降0.2‰。豫皖两省交界的洪河口以上为上游，长360km，落差177m，比降0.5‰，流域面积3万km2；洪河口至洪泽湖三河闸为中游，长490km，原有落差16m，自三河闸控制后，平均比降0.027‰，流域面积16万km2；洪泽湖以下为下游，流域面积3万km2，入江水道长150km，平均比降0.036‰。淮河干流安徽段上自阜南县洪河口，下至明光市洪山头，全长430km，上承河南大量迅猛来水，下受洪泽湖顶托，中间有天然三峡(峡山口、荆山峡、浮山峡)阻水。平水河槽宽一般为260～320m，平均深3～6m；洪水河槽宽度，蚌埠上下一般约1000～1250m，峡山口仅400m，平均深度6.5～7.5m。淮河干流安徽段地势平缓，蓄水能力差，汛期河水暴涨，易泛滥成灾，干旱时期则河流断流。1949年～2005年，安徽省淮河流域水灾面积在1000万亩以上的有10多年，灾旱面积在1000万亩以上的也有10多年。 淮河中上游支流多，流域面积大于1000km2的一级支流21条，其中大于2000km2的有16条，其它小支流达180条以上。淮河主要支流北岸有洪河、颍河、黑茨河、汾泉河、包浍河、沱河、涡河、奎濉河等跨省河流，安徽省境内淮河北岸支流有谷河、润河、八里河、泥黑河、茨河、北淝河等，淮河南岸主要支流有史河、淠河、沣河、汲河、东淝河、窑河、天河、池河、白塔河等，均发源于安徽省境内，并在安徽境内入淮河。 5、土壤植被 评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土，目前项目区域主要为农田。 二、环境质量现状 1、大气环境质量现状 选用淮南市生态环境局发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下： （1）主要污染物年均浓度 2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度分别较上年减少20.0%、17.9%、6.6%、12.5%、18.2%；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度较上年增加1.3%。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 第95百分位日均值浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位日平均质量浓度; 162; 160; 101.3; 不达标. 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，严格落实《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，根据《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 2、地表水环境现状 根据淮南市生态环境局发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》数据，2021年淮南市地表水环境如下： 2021年，全市地表水26个监测断面（点位）中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为76.9%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好。比上年增加0.7个百分点，水质状况保持良好。 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点，水质状况保持良好。 3、声环境质量现状 2021年，淮南市区域噪声昼间平均等效声级为53.3dB（A），噪声总体水平为二级，声环境质量较好，与2020年相比增加1.9dB（A），噪声总体水平等级稳定保持二级。 城市道路交通噪声昼间平均等效声级为67.6dB（A），噪声强度等级为一级，声环境质量级别为好，与上年相比稳定保持为一级好。昼间噪声超过70dB的交通干线长度为630米，占总监测路段比例为1.1%；道路交通噪声昼间平均等效声级与2020年相比减少0.2dB，超标路段较上年减少4020米，超标率与去年相比明显降低。 各功能区噪声平均等效声级达标率为71.2％，昼间达标率为87.5％，夜间达标率为55％。昼间达标率与2020年相比增加10个百分点，夜间达标率与2020年持平，平均等效声级达标率与2020年相比增加4.9个百分点，昼间功能区声环境质量明显好转。 根据现场踏勘，项目各井场厂界外50米范围内无敏感点声环境保护目标。故本项目无需进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，项目区域现状为农用地，不存在原有污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。本项目主要环境保护目标见下表。 表3-2 评价区域内主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界最近方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 大气环境; 陈庄; 0; -346; 居民; 约50户，160人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; S; 350. 葛楼村; -94; -320; 居民; 180户，650人; ES; 340. 淮河; /; /; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; W; 10900. 声环境; 项目边界外50m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; /; /. 图3-1 评价区域内主要环境保护目标图 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 建设项目环境空气评价范围内的区域属于空气质量二类功能区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值详见下表： 表3-3 环境空气质量标准 类别; 项目; 取值时间; 标准值; 标准来源. 环 境 空 气; TSP; 年平均; 200μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单中二级标准. 24小时平均; 300μg/m3. SO2; 1小时平均; 500μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 1小时平均; 200μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 年平均; 40μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 70μg/m3. CO; 1小时平均; 10mg/m3. 24小时平均; 4mg/m3. O3; 1小时平均; 200μg/m3. 日最大8小时平均; 160μg/m3. 2、地表水环境质量标准 评价区域地表水架河、淮河评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-4 水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; 标准值; 标准依据. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 高锰酸盐指数; 6. 化学需氧量（CODCr）; ≤20. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤4. 石油类; ≤0.05. 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、废气 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. SO2; 0.40. NOx; 0.12. 2、废水 项目无生产性废水排放，主要为施工期人员的生活污水，依托附近村庄，经化粪池处理后，定期清掏作农肥。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523‐2011）中标准限值，具体标准见下表： 表3-7 运营期厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523‐2011）; 70; 55. 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 其他 | 本项目为M7472 固体矿产地质勘查，施工期废气主要为施工扬尘、柴油机烟气与车辆尾气，无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目拟建2口地面钻井，项目施工期约12个月，人数约22人，不设置施工营地，施工区不提供食宿。施工活动的主要环境影响为废气、废水、噪声以及固体废物。 1、水生态环境影响分析 根据工艺过程分析，项目用水主要为钻井用水、设备冲洗用水和办公生活用水。 （1）钻井用水：项目钻井过程中需要使用少量水作为润滑助剂使用，根据建设单位提供的资料，本项目钻井用水量约为70t，主要污染物为悬浮物、石油类、CODCr等。钻井废水全部进入每个补勘区设置的泥浆池（4m×5m×2m，泥浆池防渗参数为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s）中，部分蒸发，其余可循环利用于钻井。 （2）车辆冲洗用水：项目车辆进出会携带一定量的粉尘，本项目在每个经常进出口设置1个车辆冲洗平台。根据建设单位提供的资料，每天大约用水1t，施工天数为300天，则车辆冲洗用水为300t/a。车辆冲洗废水进入沉淀池，经沉淀后回用，不外排。废水流入沉淀池约有20%废水蒸发损耗，故车辆冲洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。 （3）办公生活用水：本项目不设置食堂住宿，员工食宿租用附近民居，生活污水依托附近民居化粪池，用作周边农田施肥，不外排。本项目员工配备22人，施工期为12个月（施工天数为300d），根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），员工生活用水按120L/人·d计，用水量约为2.64m3/d（792t/a），根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则生活污水产生量约为2.112m3/d（633.6m3/a）。 本项目钻井废水、车辆冲洗废水和办公生活污水不外排，不对周边环境影响较小。 项目总用水量为892m3/a，项目水平衡图见下图所示。 车辆冲洗用水 沉淀池 60 新鲜水 892 60 240 办公生活用水 792 158.4 633.6 化粪池 633.6 钻井用水 40 40 30 240 泥浆池 30 清掏作农肥 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/a 2、大气污染环境影响分析 施工期大气环境影响主要来源于施工扬尘、柴油机烟气与车辆尾气。 （1）施工扬尘 根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，超过GB3095-2012二级标准中日均值0.3mg/m3的5～100倍；物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准要求，扬尘影响范围一般在施工区域50m以内。 根据《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》等规定和方案，结合本项目的施工特点，项目施工应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘的污染： ①施工中大量的挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。 ②加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。 ③施工作业应尽量避开大风天气，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数。 ④施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；运输车辆在离开施工区时检查装车质量，防止扬尘污染。 ⑤施工现场只存放回填利用的开挖土方，弃土要及时清运。晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。 ⑥加强施工管理，贯彻边施工、边防护的原则，施工现场在敏感区域段设围栏，减少施工扬尘的扩散及景观影响，同时对施工过程中尘土进行定期清理，每日洒水抑尘。 ⑦遇有5级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施。 （2）柴油机烟气 柴油发电机燃烧废气：项目采用钻机钻井，钻井作业时，采用柴油发电机进行发电，柴油机给钻机上的各种设备如泥浆泵、钻机等提供动力，柴油发电机的功率为315kW，项目实行三班制，每班工作8小时，每个井场工作时间为45天，年工作时间为90天，315kW柴油发电机每小时核定使用14L柴油，则柴油年用量为14L×24h×90d=30240L。柴油的密度为0.835g/ml，则柴油年用量为25.25t。 项目使用的柴油为合格的轻质环保型柴油成品，柴油燃烧主要污染因子为SO2、NOx和烟尘。参照《油气田开发建设与环境影响》中关于钻井废气污染物排放系数，每燃烧1t柴油会产生SO2的量约为4kg，产生NOx的量约为2.83kg产生烟尘的量约为11kg，则本项目SO2的排放量为0.101t/a、排放速率为0.047kg/h，NOx的排放量为0.071t/a、排放速率为0.033kg/h，烟尘的排放量为0.278t/a、排放速率为0.129kg/h。 但钻井是相对短暂的，废气污染属于间断性局部污染。井场周边地势开阔，扩散条件良好，经自然扩散后能达标排放。从影响时间、范围和程度来看，钻井和压期产生的废气对周围大气环境的影响是有限的。 （3）车辆尾气 施工车辆废气污染物主要是氮氧化物、一氧化碳，由于施工期车辆具有不确定性，且排放量较小、影响持续时间较短。车辆排放的尾气对环境影响较小。 3、噪声污染环境影响分析 本项目主要噪声源来自于动力机、钻机等机械设备运行时产生，本项目噪声预测结果如下： 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则 声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 （1）点声源预测模式 LA(r)=LWA–20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距噪声源r处的声级（dB(A)）； LWA——点声源的A声级（dB(A)）； r——预测点与声源之间的距离（m）； r 0 ——参考处与声源之间的距离（m）； （2）多声源叠加模式中： L 0 ——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。 （3）预测结果分析 ①单台施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级预测结果见下表。 表4-1 工程各类噪声源不同距离处噪声值 单位：dB（A） 声级 噪声源; 测点距声源距离（m）; 达标距离（m）. 5; 15; 20; 40; 80; 120; 200; 昼间; 夜间. 钻塔; 95.0; 85.5; 83.0; 76.9; 70.9; 67.4; 63.0; 89; 500. 钻机; 85.0; 75.5; 73.0; 66.9; 60.9; 57.4; 53.0; 28; 158. 泥浆泵; 85.0; 75.5; 73.0; 66.9; 60.9; 57.4; 53.0; 28; 158. 柴油机组; 85.0; 75.5; 73.0; 66.9; 60.9; 57.4; 53.0; 28; 158. 钢丝绳; 85.0; 75.5; 73.0; 66.9; 60.9; 57.4; 53.0; 28; 158. 振动筛; 85.0; 75.5; 73.0; 66.9; 60.9; 57.4; 53.0; 28; 158. 空压机; 80.0; 70.5; 68.0; 61.9; 55.9; 52.4; 48.0; 16; 89. ②多台施工机械同时作业时的噪声级预测结果见下表。 表4-2 施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源组合; 测点距声源距离（m）; 达标距离(m). 5; 15; 20; 40; 80; 120; 200; 昼间; 夜间. 组合一：钻井阶段（钻机、柴油机组等）; 95.4; 85.9; 83.4; 77.4; 71.4; 67.8; 63.4; 93; 524. 组合二：下套管阶段（柴油机组、泥浆泵等）; 86.2; 76.7; 74.2; 68.2; 62.2; 58.6; 54.2; 32; 182. 由上表可知，多台施工机械同时施工时，昼间在93m处；夜间在524m处能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值要求，夜间施工噪声影响很大。 因此，建设单位应严格执行噪声污染防治措施，降低施工噪声对周边环境及敏感点的影响。 4、施工固体废物处理处置 本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。 （1）一般固废 一般固废主要为开挖土石方、废钻井液、钻井岩屑和废包装材料。 ①开挖土石方 本项目施工期场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动产生总挖方量为1640m3，填方量785m3，其它855m3堆放至项目区内弃土堆场堆放，待施工结束复垦时全部进行回填。 挖方1640m3 填方785m3 弃方855m3 图4-2 项目土石方平衡图 ②废钻井液 废钻井液主要来源于被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井液（泥浆），因部分性能不合格而被排放的钻井泥浆。项目钻井泥浆为水基泥浆，根据设计资料及类比同类钻井行业，项目产生的废钻井液约为20m3/a，暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋。 ③钻井岩屑 钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，主要成分为岩石、土壤及钻井泥浆液，其产生量与井眼长度、平均井径有关。根据本项目各开次钻头尺寸、钻深核算钻井岩屑产生量及企业提供资料估算，钻井岩屑产生量约为2t/a，产生的废屑随泥浆循环至地面经岩屑暂存于砂池。由于本项目使用水基泥浆钻，该阶段产生的岩屑未被列入《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的危险废物，钻井岩屑经泥浆循环携带出井口，泥浆存于泥浆池中，钻井岩屑暂存于砂池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋。本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用。 ④废包装材料 本项目在钻井过程中会使用一定量的原辅材料，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为0.3t/a，集中收集后外售处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来自员工办公。本项目劳动定员22人，租赁周边农村民房，用于员工食宿，施工现场不设施工营地，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的产生量为11kg/d（3.3t/a）。产生的生活垃圾利用周边农村农户现有的设施进行收集，由环卫部门统一清运处理。 （3）危险废物 危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶、废含油抹布和废含油手套。 ①废润滑油和废润滑油桶 钻井期间，机械设备运行及维护过程中会产生废润滑油。根据《国家危险废物名录》（2021年版）废润滑油属于危险废物，废物类别编号为HW08，危废代码为900-214-08，废润滑油桶属于危险废物，废物类别编号为HW49，危废代码为900-041-49。废润滑油的产生量为0.05t/a，废润滑油桶产生量约为0.02t/a。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于危废暂存间内，危废暂存间占地面积为10m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处理。 ②废含油抹布和废含油手套 钻井期间，机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，废含油抹布和废含油手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，若混入生活垃圾，全程可不按危险废物进行管理。 5、土壤环境影响分析 正常工况下，钻井工程对土壤无影响，事故工程下，钻井过程对土壤可能产生不利影响的途径主要有以下几个方面： ①大气沉降影响分析 建设项目仅施工期有少量废气产生，且施工时间短，大气污染物中不含重金属及粉尘。因此，本次评价不考虑大气沉降对土壤的影响。 ②入渗影响分析 本项目属于钻井期短期影响，项目产生的固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入土壤环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。固体废物渗透进入井场及周边土壤的量很少，渗入点分散、量小，不会对土壤环境产生明显不利影响，不会造成评价范围及周边土壤环境质量超标。 ③地面漫流影响分析 在井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放；井场内地面均进行了硬化处理，井场内的雨水随场内雨水沟汇集后经进入集水坑收集，且通过场地内设置的沉淀池沉淀处理后外排。雨水漫流带走的污染物很少；采取全面防控措施，避免事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流进入土壤。在全面落实相应措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。 6、地下水环境影响分析 钻井工程在井场内实施，井身有套管保护，故井筒不易发生泄漏事故。地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井工程废水、废泥浆等的渗滤液以及钻井泥浆连续混配过程中的跑、冒、滴、漏，开井返排阶段返排废水收集贮存的跑、冒、滴、漏污染地下水环境。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区，具体划分区域如下： 重点防渗区：钻机房井口区域、废浆池、沉淀池、泥浆池、砂池、危废暂存间区域。 一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、彩板房。 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。 重点防渗区：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s； 一般防渗区：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m； 简单防渗区：采用一般地面硬化。 表4-3 本项目分区防渗一览表 区域; 防渗等级; 防渗技术要求. 钻机房井口区域、废浆池、沉淀池、泥浆池、砂池、危废暂存间; 重点防渗区; 采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s. 除井口区域以外的钻机房其他区域、彩板房; 一般防渗区; 采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m. 除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域; 简单防渗; 一般地面硬化. 7、水土流失影响分析 （1）水土流失 施工期间，土石方的搬运工程量较大，可能造成的水土流失量也较大。因此，工程施工期是本工程水土流失最严重的时期，也是本工程水土流失的防治重点。而在项目施工期间，只要处理好弃土场各项水土保持措施充分发挥作用，就不会产生大的水土流失。 1）施工中开挖土方及时去清运，并按要求碾压密实以缩短堆置时间，如不能马上进行回填的，需堆置在堤防建设范围或堤防管理带范围内，以缩短土方的二次搬运距离，并做好临时防护措施和排水措施，使施工期间的水土流失降低到最低限度。 2）本工程开挖土方直接用于堤身回填，边开挖边回填。雨季施工时，雨水的冲刷，容易产生水土流失。 3）施工设计：为减少水土流失，保护土壤、植被，美化环境，防止水土流失，须进行必要的绿化。主体工程结束后，堤防斜坡植草，以达到固士、保水的目的，防止水土流失。 （2）弃土场防治区 本项目施工期场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动产生总挖方量为1640m3，填方量785m3，其它855m3堆放至项目区内弃土堆场堆放，待施工结束复垦时全部进行回填。 8、生态环境影响分析 （1）项目占地对区域土地利用影响分析 本项目用地全部为临时占地，施工范围用地9479m2，用地包括施工区、设备区等，占地类型为农用地，均为临时占地，临时用地时间约为2年。 本项目的临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复，区域土地利用格局造成轻微影响，对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用农用地而造成经济作物减产，对于临时占地造成的农作物减产，除应对耕种农户进行经济补偿外，工程开工前，应先剥离占地范围内表层土，独立堆存并做好水保措施；在施工结束后，对临时占地应委托原被征地农户进行耕地的复耕复种工作，进行必要的土壤抚育，多使用有机肥，恢复临时占用耕地的生产力。 （2）对农作物的影响 项目占地类型主要为农田，植被为季节性农作物水稻、青菜、油菜等，区域内未发现珍稀保护植物。项目对植被的影响主要表现在临时占地对农田的破坏，使被开挖地段的土壤层耕作层发生破坏，导致耕地质量下降，主要表现为可能耽误一季农作物生产，这种影响是临时的，因此，施工结束后即可恢复生产。 本次环评要求施工单位对临时占地除在施工过程中采取措施减少对农田破坏外，在施工结束后，一定要负责开挖破坏段农田质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期对土壤进行熟化和培肥，切实做好耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。 （3）对土壤的影响 工程对土壤的影响主要有两方面，一是工程排放的污染物对土壤质地性状的影响；二是工程建设期的开挖对土壤结构的破坏。对场地平整产生的剥离表层土应独立集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。表层土堆放区应设置截、排水沟等严格的水保措施防止水土流失。通过对井场内排水沟、地表硬化处理和各池体采取防腐防渗处理，钻井废水和钻井泥浆对土壤影响很小，散落的废水和钻井泥浆对井场内小部分区域的土壤产生较严重破坏，但影响范围有限；井场地面采用钢板敷设，有效保护占地原表层土壤。对于被占地农户进行补偿，根据耕地（水田）不同作物的市场价格，与损失方协商后进行经济补偿。对于临时占地，钻井工程施工结束后，拆除临时设施，由建设方给予被占地农民经济补偿，委托其恢复地表植被或作物。随着工程施工的结束，生态保护和临时占地的植被恢复措施的进行，有效的保护和恢复措施能保证工程对井场周围的土壤和农作物的影响得到尽快的恢复。通过上述措施，本项目建设对项目所在地土壤环境影响在当地环境可接受范围内。 （4）对野生动物影响分析 拟建项目在施工过程中对野生动物的影响主要表现为工作人员的施工活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰；会惊吓干扰植被中生活的某些野生动物。由于上述原因的影响，大部分两栖类和兽类迁移它处，远离项目区范围；一部分鸟类和爬行类动物会通过迁移和飞翔来避免项目采掘面下方结构层施工所造成的影响，导致项目区周围环境的动物数量有所减少，但是距离项目区较远的区域中被影响驱赶的动物会相对集中而重新分布，因此本项目对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。在工程完工后项目区施工噪声等影响减弱后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。总体上本项目对周围的野生动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。 此外，施工过程施工区的各种生产活动直接或间接干扰和破坏生态环境，降低地表植被覆盖度，使该区域内野生动物失去部分觅食地、栖息地和活动区域，迫使野生动物向周围迁移，对野生动物的生境产生一定的影响。加之施工吸纳外来人口，使对野生动物的人为干扰增多，造成区域动物种群数量减少。 （5）土地利用格局变化 施工区土地利用类型主要为农用地，均为临时占用土地，在施工期工作完毕后可在短时间内恢复。因此，工程对土地利用格局产生的影响甚微。 （6）景观影响评价 在施工期各种车辆行驶所形成的通向井口和外围的道路，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种和传播和动物的迁徙有一定的影响。施工区、挖沉淀池、设备区等活动，会在形成新的堆土、钻探场等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随施工作业的完成而结束。针对本项目，从环境保护角度来讲，施工工程对整个景观的影响不大。 9、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价依据 （1）环境风险调查 拟建项目使用的原辅材料主要为钻头、外购水泥浆、纤维素、腐殖酸、泥浆固化剂、柴油；厂区废水主要为钻井废水、设备冲洗废水、生活污水，根据废水源强分析可知，厂区废水CODCr浓度小于10000mg/L，NH3-N浓度小于2000mg/L；涉及的固体废物有开挖土石方、废钻井液、废包装材料、生活垃圾、废润滑油和废润滑油桶、废含油抹布和废含油手套。 根据《危险化学品名录》《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界值，本项目柴油、废润滑油和废润滑油桶为突发环境事件危险物质，钻头、外购水泥浆、纤维素、腐殖酸、泥浆固化剂、钻井废水、设备冲洗废水、生活污水、开挖土石方、废钻井液、废包装材料、生活垃圾、废含油抹布和废含油手套均不属于突发环境事件危险物质。主要危险物质数量及分布情况详见下表。 表4-4 项目风险物质数量及分布情况一览表 序号; 风险物质; 储存地点; 主要成分; 厂区最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 柴油; 柴油储罐; 柴油; 25.25; 2500; 0.0101. 2; 废润滑油; 危废暂存间; 润滑油; 0.05; 2500; 0.00002. 3; 废润滑油桶; 危废暂存间; 润滑油桶; 0.02; 100; 0.0002. 合计; 0.01032. 注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2 其他危险物质临界值推荐值，本项目废润滑油桶为危害水环境物质（急性毒性类别1），临界值为100t。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2， …，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2， …，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据以上分析，本项目Q值为0.01384，小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 由上表可知，拟建项目Q值小于1，其项目环境风险潜势为I级，依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）中的要求，本项目仅展开简单分析。 表4-5 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 2、环境风险识别及分析 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。拟建项目运营期环境风险识别结果见下表。 表4-6 环境风险识别一览表 系统名称; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储运 设施; 危险废物暂存间; 废润滑油; 盛装容器破损导致泄漏; 存装危险废物的装置破损导致泄漏液体挥发或火灾事故产生的废气对环境空气产生不利影响; 周边居民. 废润滑油桶. 柴油储罐; 柴油; 盛装容器破损导致泄漏; 存装柴油的储罐破损导致泄漏液体挥发或火灾事故产生的废气对环境空气产生不利影响; 周边居民. 3、环境风险识防范措施及应急要求 （1）危废泄漏风险防范措施 本项目产生的危险废物种类较多，一旦出现危废泄漏的情形，其产生的危害较大。因此，建设单位应做到如下： ①危险废物暂存间地面、裙角等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行建设。 ②危险废物暂存间安排专人管理，并记录台账。 ③各桶装危废应置于托盘内，托盘有效容量应能满足单桶物料泄漏的容纳能力。 ④桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。 ⑤危险废物暂存间贮存能力有限，当库存量将达到转运要求时，与危废处置单位联系外运处置。 ⑥加强危废的转运管理，避免转移过程出现倾倒。 （2）柴油储罐泄漏风险防范措施 本项目柴油机房下方铺设防渗布，防止柴油泄漏时直接排入环境；按规定进行设备维修、保养，及时更换易损坏及老化部件，防止泄漏事故的发生；完善环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生；定期进行巡视，应加强警戒标示的管理工作。除采取上述安全预防措施外，还通过提高人员素质，加强责任心教育，完善有关操作条例等方法来防止人为因素引发的事故。 主要应在建设、运行、管理中采取以下事故预防及应急措施： ①根据地基允许承载力进行建（构）筑物的基础设计；严格执行国家有关的抗震设计规范；柴油机房应按有关规范进行防雷、防静电设计，所有用电设备的外壳及可能产生静电的管道均设置可靠的接地措施。 ②严格管理火种，划定禁火区，严禁携带火种进入禁火区内。 ③在柴油储罐四周设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于40m3，在围堰内设置集水沟槽，围堰内地面设置为混凝土地坪。 6、分析结论 表4-7 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目. 建设地点; 安徽省淮南市潘集区芦集镇. 地理坐标; 经度; 116°41′34.648″; 纬度; 32°50′14.511″. 主要危险物质及分布; 废润滑油、废润滑油桶分布在危险废物暂存间；柴油分布在柴油储罐内。. 环境影响途经及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 存装危险废物的装置破损导致泄漏液体挥发或火灾事故产生的废气对环境空气产生不利影响；存装柴油的储罐破损导致泄漏液体挥发或火灾事故产生的废气对环境空气产生不利影响. 风险防范措施要求; ①各桶装危废应置于托盘内，托盘有效容量应能满足单桶物料泄漏的容纳能力且桶装危废单层码放，禁止多层堆叠；②在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于40m3，在围堰内设置集水沟槽，围堰内地面设置为混凝土地坪. 填表说明： 环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。. 采取以上措施后，环境风险在可控范围内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为地质勘查项目，工程实施仅为施工期（钻前工程、钻井工程），因此，本次评价不对营运期进行分析。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目临时用地面积为9479m2，全部为农用地，根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。 项目施工期采取有效的污染防治措施后，污染物均达标排放，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。综上所述，本项目选址基本合理可行，项目选址基本与当地环境相容。 1、生态敏感性分析 潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目位于农村地区，占地类型主要为农用地，种植适时农作物，评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、文物古迹保护区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区；不在《安徽省生态功能区划》禁止开发区、重点保护区范围内，生态环境总体不敏感。 2、项目用地可行性分析 本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为9479m2，用地时间预计为2年，系租用淮南市潘集区芦集镇葛楼村的土地作为本项目的临时占用用地。2022年8月29日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地的批复《淮自然资规〔2022〕380号》。 3、环境制约性分析 项目所在地主要为农用地，项目占地范围内无大型管网，项目周边无其他独立工矿用地。 项目产生的危险废物主要为废润滑油和废润滑油，收集后交由有资质单位处理，不排放，对环境影响小。通过采取评价提出的必要的可行的环境保护措施和风险防范措施，项目不改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受。 综上所述，工程选址符合相关技术规范要求，且不属于环境敏感区、不涉及淮南市生态保护红线，在采取必要的环境保护措施和风险防范措施，对环境的影响可得到有效控制，从环境保护角度分析本项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气污染物防治措施 项目施工过程中的大气污染主要来自于施工扬尘、柴油机烟气、车辆尾气。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。 施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。对于施工场地的扬尘治理，还要做到“六个百分百”措施： ①现场封闭管理百分之百施工现场硬质围挡应连续设置，围挡不低于2.5m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②场区道路硬化百分之百 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③渣土物料蓬盖百分之百 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 ④洒水清扫保洁百分之百 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑤物料密闭运输百分之百易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ⑥出入车辆清洗百分之百 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。 为减轻施工扬尘对区域环境空气质量的不利影响，项目施工区需做到地面硬化，以减少表土的裸露，项目区不得在施工区域内搅拌、调配混凝土。结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》《淮南市扬尘污染防治办法》中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施见下表。 表5-1 施工期废气污染防治措施 依据; 施工期扬尘污染防治措施. 《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》《淮南市扬尘污染防治办法》; 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏； 施工现场出入口道路实施地面硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； 施工现场内道路、加工区实施地面硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘； 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖； 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。清运过程中对出施工区路面采取清扫+罐车冲洗措施，保持路面洁净减少扬尘产生。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁； 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。施工几近结束后，拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施； 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业； 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。. 同时环评建议通过如下措施降低施工期对大气环境的影响： （1）洒水抑尘 扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。经试验研究表明：每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。 （2）限制车速 在同样的路面条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此应设置限速标志，施工车辆及过境车辆均应限速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 （3）保持施工场地路面清洁和设置运输车辆过水池 为了减少施工扬尘，应采取及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，另外可设置过水池，运输车辆进出施工场地前先经过水池润湿车轮，以进一步降低扬尘污染。 （4）避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的扬尘。 （5）物料运输过程中污染防治措施 建设施工期建筑材料运进及建筑垃圾运出时应注意控制好装载量，防止物料洒落。此外运输车辆车箱必须加盖蓬布，同时控制车速，防止运输过程中出现风动起尘；车辆在出场前应针对车轮等部位进行清洁，尽量减少将泥土带出施工场地。 （6）其他措施 选用合格的施工车辆，禁止使用淘汰、报废车辆进行施工。施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，主体工程建设应设置防尘纱网，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 通过以上措施，可在一定程度上减少扬尘的产生，从而减少对大气环境的影响。 2、水污染物防治措施 施工期工程活动对水污染物防治措施为以下几个方面： （1）加强管理，施工废水不可任意直接排放，尽量减少物料流失、散落和溢流等现象的发生； （2）各施工井场应在施工现场分别设置一座临时废水沉淀池，收集车辆冲洗废水，经沉淀后作为厂区洒水抑尘。 （3）加强对生活污水化粪池的维护和管理，以减轻建设期污水对地表水体的污染影响。 综上所述，项目施工对局部水环境的影响主要源自土石方填筑作业时的土料，泥沙流失，污染物质为泥沙，导致水体的悬浮物浓度增高；施工人员聚集形成的生活污染主要污染物质为CODCr、SS、氨氮、BOD5。上述污染物质总量有限，局部水域负荷不大，不会造成对周边水体产生污染，且随工程完工，上述施工活动对地表水影响也随之结束。 因此，项目施工对局部水域水质的影响是不大的，且影响是短期的。 3、噪声防治措施 为减轻项目施工对周边敏感点的影响，评价提出如下措施加以控制： （1）施工中应尽量选用低噪声施工机械，如以液压机械代替燃油机械，并保持其良好的运行状态，尽量避免多台设备同时运转，以减少噪声对敏感点的叠加影响。 （2）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染降至最低。 （3）对设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。 （4）施工单位应严格控制高噪声机械设备的使用，降低设备声级，建立临时声障减小噪声污染；高噪音设备应远离敏感区一侧并对设备定期保养、严格操作规范且尽可能采取隔音、减震、消声等措施；对于相对固定的声源，如压缩机、挖土的发动机等，采用消声屏障可以使噪声强度降低10dB（A）以上。 （5）对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域。 （6）物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。 （7）加强环境保护部门的管理、监督作用；建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向工程所在地生态环境行政主管部门申报，经生态环境部门审查批准后方可开工。生态环境部门加强管理监督，采取抽查方式监测其场界噪声。限制其施工时间及高噪声施工机械，把施工噪声控制在允许范围之内。 经采取上述污染防治措施后，施工噪声不会对周围环境造成的大的不利影响。 4、固体污染物防治措施 根据工程分析，本项目固废主要为开挖土地产生的土方，施工结束后拆除各类临时建筑物产生的少量建筑垃圾以及施工期产生的生活垃圾。 堆放至项目区内弃土堆场堆放，待施工结束复垦时全部进行回填。生活垃圾及少量不能利用的建筑垃圾按环卫部门规定就地填埋或及时运往垃圾场，项目建设工程中形成的碎石泥土，全部用于修建地坪。 本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。 施工土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间，统一收集后定期送有资质单位处理。生活垃圾、废含油抹布和废含油手套依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。 项目危险废物管理要求： 项目对废润滑油和废润滑油桶的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，本次评价提出相关管理措施如下： （1）收集 ①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。 ②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄漏，应及时收集并清理现场。 ③禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。 （2）暂存 项目设置一座危废暂存间，用于暂存废润滑油和废润滑油桶，危废暂存间的设置应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的环保要求。 ①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求进行，对危废暂存间按要求进行重点防渗，即采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-10cm/s，应设计堵截泄漏的裙脚、地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，采用的防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ②危废暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄漏。 ③危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。 ④危险废物暂存设施要进行防风、防雨、防晒、防流失。 （3）转运 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617及JT618执行，危险废物须用危险货物专用车辆进行运输，并按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。 ②危险废物在转移、运输前，运输单位要制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。 ③转移、运输时应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。 ④危险货物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。 ⑤危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密城镇等特殊环境敏感区。 5、环境风险防范措施 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本评价根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施： （1）火灾事故的风险防范措施 ①在储存场所附近配有足量的灭火器材，以便处理初期火灾； ②定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修； ③定期或不定期对线路等进行检修，避免因线路老化造成短路而引起火灾的发生。 （2）废水泄漏或外溢风险防范措施 1）废水泄漏防范措施 ①废水池体所在平台选址应避开不良地质或地质松散的地段，选择地质结构稳定的地方，并做好地面防渗工作。 ②按相关要求规定对废浆池、泥浆池等池体进行防渗处理。 ③加强员工操作，规范管理。 2）废水外溢防范措施 ①对井场废浆池、泥浆池等池体定期检查、巡视，避免池体储存量过大，保持池体留有一定的富余容量，减少池体储存量，降低废水外溢风险，特别在降雨来临之前要做好遮雨措施，防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水。 ②井场采用清污分流系统，并定期进行维护，在暴雨季节，加强巡查，降低废水外溢的环境风险。 3）废水外溢应急措施 设置地表水三级防控机制，项目地表水三级防控措施布置如下： 第一级防控措施是通过修建拦水沟和及时转运等措施，将废浆池、泥浆池等池体所在平台沿地表加高20～50cm，并保持废浆池、泥浆池等池体高为20～50cm，防止废水外溢。 第二级防控措施是在井场周围、废浆池、泥浆池等池体周围设截水沟，将从井场、废浆池、泥浆池等池体溢出的污水截留下来，截留的废水收集至废水池中。 第三级防控措施是在发生废水外溢事故时，在废浆池、泥浆池等池体周围的低洼区域和废浆池、泥浆池等池体外溢口处采用沙包、装土编织袋等拦截措施阻拦外溢废水，避免废水流入外环境之中。 （4）危险化学品的储存要求和防范措施 由于本项目在生产过程中主要用到柴油，属于危险物品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本评价对上述危险物品提出如下规范或要求： ①上述危险物品的贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等。 ②存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。 （5）溢流、井喷风险防范措施 ①严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度。 ②对现场所有作业人员进行井控培训并定期举行不同工况下的井控演练，确保各操作人员在不同情况下面对险情时能够科学应对，此外在起下钻作业中，应严格控制起下钻速度，防止因抽吸产生井下压力激增造成井涌甚至井喷等险情。 ③严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进、出口钻井液性能，两个岗位都必须作好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认。 ④认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。 ⑤严格控制起下钻速度，起钻必须按照规定灌满钻井液。 ⑥钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏等异常情况，应立即停钻观察，如发生溢流，要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业。 ⑦发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。 （6）井漏风险防范措施 项目在施工建设前应充分研究地质设计资料和钻井设计资料等，并在此基础上优化钻井施工工艺、泥浆体系等。钻井过程对泥浆进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。同时启动下水紧急监测方案，若发现地下水受到污染，立即告知村民，停止饮用地下水源，并采取临时供水措施（配送桶装水等）以保障居民的饮水安全，并给受影响的农户另觅水源，保证居民的正常生活。 （7）火灾、泄漏事故次生污染防治措施 厂区生危化品泄漏或发生火灾事故进行消防时，污染废水或消防废水会到处溢流，可能进入厂区及外环境雨水系统，造成环境污染。环评建议在井场设置事故应急池。 （8）柴油使用、储运过程中的风险防治措施 ①提高柴油危险性的认识。根据燃烧的条件，当油罐内液面空间油蒸气浓度达到爆炸极限范围，遇到点火源时，就会产生爆炸，因此，应给予高度重视，从柴油的燃烧爆炸危险性分析可以看出，正常条件下，如炎热干燥的天气、附近存在火源、工作中违章操作、油罐区的安全设备、设施配备不合理或管理使用不当等，都有可能将柴油引燃、引爆。 ②加强对柴油的储存管理，应采取减少油品蒸发、防止形成爆炸性油品混合物的一次防护措施。工程采用柴油罐对柴油进行储存，确保呼吸阀、测量孔、接地装置等附件完整可靠，防止油蒸气的产生和积聚。柴油储罐四周设置围堰，高度不低于100mm，其有效容积约40m3，可防止油罐破损泄漏的柴油污染土壤、地表水、地下水等。油罐区使用前底部及墙体内侧采用水泥基渗透结晶型防水材料作防腐防渗处理。 ③柴油储存和使用场所要设置在通风条件较好的地方，最好设置机械排风系统。柴油储存和使用场所内的通风、照明、通信、控制等电气设备的选型、安装、电力线路敷设等，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。 （9）其他要求 ①评价要求项目不得随意增大厂内危险化学品的储存量和生产单元的使用量，不得构成重大危险源。 ②工程建设时严格按设计要求建设足够容积的各类池体，确保有足够容量存放废钻井液及岩屑。 ③安装符合行业规范要求的防喷器组，并进行压力测试，最低试压到18Mpa方可投入使用。 通过风险防范措施制定，可以较为有效的最大限度防止风险事故的发生和风险事故的有效处置，结合企业在施工期间不断完善风险防范措施，项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。 6、生态保护防治措施 （1）土地利用现有格局的保护和恢复措施 ①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。 ②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 ③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路场地以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。 ④项目施工过程中涉及挖方量大的项目应加快施工进度，缩短施工时间，对产生的挖方及时进行平整处理。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散临时土方进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。 ⑤施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对占地范围的土壤开挖应做分区堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 （2）生物多样性的保护措施 ①在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐破坏沿线地区的生态环境。 ②禁止施工人员对野生动物，尤其是珍稀动物的滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。 ③施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量的农林卫生业上害虫害鼠，对人类有益，应克服任意捕杀两栖、爬行动物和鸟类的恶习。 ④对水生生物的一般保护措施为：切实加强对水环境的保护，避免井场周边地表水造成影响，施工用料的堆放应置远离地表水一侧，防止物料被暴雨径流带入水体影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施；在施工过程中禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物拋入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工挖出的淤泥渣土等不得抛入河流和其他水体。 （3）水土流失防治措施 ①尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。 ②划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。 ③施工单位开工前，应先剥离占地范围内表层土，井场范围内表层土堆至于表层土堆放区内，并对表层土堆放区采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工结束后用于临时占地的复耕复种，恢复临时占用耕地的生产力。 （4）对基本农作物的保护措施 ①在工程的总体规划中，必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，尽量减少占用耕地的范围，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏。 ②项目所涉及的临时占地都应按照有关土地管理办法的要求逐级上报有审批权的政府部门批准。 ③提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失，因地制宜地选择施季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。 ④施工中，要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖、分别堆放、分层填埋，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失、农作物减产的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。 ⑤施工完成后，做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。 除了以上恢复的措施外，在开挖地表土壤时，在地形地貌允许的地方，应尽可能的把表土层单独堆放，放到编织带内临时堆放。回填时，把表层土覆盖在最上面的地表层，这样可以大大缩短土壤生产力恢复的时间，减少工程影响时间。 （5）临时占地生态保护措施 根据《土地管理法》规定和相关地方规定，对工程临时征地进行补偿；严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；鼓励居民进行植被恢复。项目施工结束后，机房、硬化地面、雨水沟、污水沟等地面设施进行整体拆除，对拆除过程中可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，水泥渣、碎石等尽可能用于其他井场的道路和井场建设，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清，对构筑的设备基础拆除后作场地边坡凹地平整填方区填方回填，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，在表层覆盖耕作土层，将废弃的井场恢复原状。 （6）完井后环境保护措施 项目钻探任务完成后若作为他用，则另行设计和开展环评。若废弃，完井后将对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，封井口作业，最终对临时占地进行恢复。 ①井口封隔措施 采用泵送的方式分段向井内注入水泥浆封井，封井完成后，在井口设立永久标志：包含井名、项目名称、开钻日期、完钻日期、完钻井深及施工单位名称等。 ②临时占地保护措施 本次评价结合项目土地占用情况，按照因地制宜的原则，对临时占地在完钻时的土地复垦提出以下建议： 利用井场剥离表层土回填，复垦为农用地或根据当地居民要求复垦为其他用地；井场基础设施拆除后，建议复垦为农用地。 ③表层土回填措施 项目施工期间在井场设置表层土堆放区，用于堆放剥离的表层土，表层土用于土地复垦用土；填方由井场池体等挖出的土方进行回填，挖出的土方堆放于土方堆放区，待钻井工程完成后回填于泥浆循环池等池体，最终得到合理利用。表层土回填时，可混合基肥或土壤改良剂以利于植草，表层土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快植草以防表层土流失。 ④土地复垦质量要求 钻前阶段：合理进行施工布置，精心组织施工管理，尽量减少对生态环境的影响范围和程度；合理安排工作计划和作业时间，尽量减少项目区域内植被的破坏，对在植被覆盖度相对较高区域，应预先剥离表层植被层和土壤，以备后期进行迹地恢复，采取一定的生物措施，有效保持水土和改善生态环境。 完井阶段：工程应按照土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中规定的要求。即： a、旱地田面坡度不得超过25°。复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宣超过15°。b、有效土层厚度大于40cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选限值。 由于项目临时占地面积为9479m2，全部为农用地，本评价要求建设单位在按照原耕地占地种植要求进行复垦，根据《土地复垦条例》，钻井工程完工后必须及时进行土地复垦，编制土地复垦方案，土地复垦应坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则。井场所在地域地表植被茂盛，大气质量和地下水、地表水水质均较好。复垦方向应以农用地优先为主，以恢复生态环境为辅，因地制宜的建立植被与恢复体系，同时遵循破坏土地与周边现状保持一致的原则。本评价要求因临时占用所损坏的土地，必须按照土地复垦方案的相关要求进行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 钻探井工程属典型“地下决定地上”型项目，井下确无开采价值时，则对勘探井实施封井作业，井场实施生态恢复作业。封井作业后，现场无“三废”、噪声排放。闭井后，本项目对生态环境影响因素将不再存在，无废气、废水、废渣等污染物产生和排放影响生态环境。若井下有开采价值时，则另行环评对营运期生态措施进行分析。 |
| 其他 | 环境管理 1、设立环境保护管理机构 为了做好全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证施工期环保措施的正常运行。 环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任： （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目施工期有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 （4）负责制定、监督实施本单位的有关施工期环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。 （5）按本评价提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护。 措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 2、健全环境管理制度 建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实施全程环境管理，杜绝施工过程中环境污染事故的发生，保护环境。 加强建设项目的环境管理，根据本评价提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；确保环境保护措施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 3、环境管理职责及内容 执行国家、地方环境保护法规和标准；负责环保工作的计划安排，加强对废水、废气、噪声、固体废物等的管理，加强在施工过程中对周边生态环境的保护。建设单位主要注意以下几个方面的措施： （1）控制建设项目在开发建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏，做好植被恢复与水土保持工作，防止土壤荒漠化。 （2）项目建成后，废气达标排放、废水按要求外运处理，场界噪声控制在可接受范围之内，固废得到合理利用及无害化处置，符合国家和地方要求。 （3）保证评价区域空气、地下水质量维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响程度降至最低，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。 （4）控制井场占地，减轻工程建设对地表植被和土壤的破坏程度及水土流失量。 （5）控制各种施工活动对工程附近地表水体的影响，特别注意控制在Ⅲ类以上水体功能的河流、水源地附近所进行的各项活动，防止施工活动影响地表水和地下水水体功能和水质。 （6）实施清洁生产，减少钻井工程每米进尺所产生的钻井废水、固体废物的量，推行污染物“减量化、资源化、无害化”的环保理念。 （7）采取各种有效的环境风险防控措施，切实降低本工程施工期的各类环境风险事故发生率。 （8）根据工程实际，针对施工过程产生的钻井废水采取切实有效的多种处理方式，确保不对环境造成污染。 4、环境监理建议 为了保障各种环保措施合理有效实施，建议在钻井过程中引入工程环境监理制度，由环境监理单位负责环保措施的监理工作，确保措施得到全面具体、合理有效的落实。 |
| 环保投资 | 项目环保投资98万元，占总投资898万元的10.91%，环保投资估算详见下表。 表5-2 环保投资一览表 项目; 环保措施; 投资 （万元）. 施 工 期; 废气; 扬尘治理; 设置封闭围挡、定期洒水、加强机械设备维护、加强车辆管理、使用清洁能源、堆放场所遮挡、毡布覆盖; 8. 施工场地车辆出口内侧设置车辆洗车平台; 10. 废水; 废水; 沉淀池、泥浆池; 3. 施工人员租住附近民房，用水量较少，生活污水经化粪池后清掏作农肥，不外排。; 10. 噪声; 施工机械噪声; 合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，临近环保目标处建立临时隔声障减少噪声污染; 20. 固体 废物; 一般固废、危险废物; 施工土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋；钻井岩屑暂存于砂池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间，统一收集后定期送有资质单位处理。生活垃圾、废含油抹布和废含油手套依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。; 10. 生活垃圾; 垃圾收集袋收集后由环卫部门统一清运; 1. 生态恢复; 生态恢复; 施工作业区域地貌恢复、植被恢复等; 30. 风险防范; 风险风范措施; 设置必要的护坡、保坎、护岸墙等，保护管道安全；设置里程桩、警示牌；按规范进行管道施工和验收；配备泄漏检测仪；加强巡视、检查和日常宣传; 6. 合计; 98. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）雨季临时水土保持措施做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体。（2）施工结束后，对临时占地及时恢复原貌 | 本项目场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动产生总挖方量为1640m3，填方量785m3，其它855m3堆放至项目区内弃土堆场堆放，待施工结束复垦时全部进行回填，施工结束后，施工作业区域地貌恢复等 | / | / |
| 地表水环境 | 项目废水为钻井废水、车辆冲洗废水、办公生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水经化粪池后定期清掏作农肥，不外排，对周边环境影响较小。 钻井废水：每个井场设泥浆池1座（容积为40m3），钻井废水经泥浆池后回用于钻井用水，车辆冲洗废水经沉淀池后循环使用，不外排 | 施工废水、施工生活污水禁止外排至地表水环境 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 施工现场及道路采取钢板铺垫，危废暂存间和柴油机房等采用混凝土硬化 | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，临近环保目标处建立临时隔声障减少噪声污染 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、废含油抹布和废含油手套委托当地环卫部门统一收集处理，废钻井液暂存于废浆池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋；钻井岩屑暂存于砂池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后就地填埋；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理 | 处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于40m3 | 在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于40m3 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，淮南矿业（集团）有限公司潘集第三煤矿“潘三矿西三下部采区5#地震波反射异常体水文地质条件补勘工程项目”建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。 因此，从环境保护的角度而言，该项目建设是可行的。